开封市企业技术难题及需求征集表

年   月   日

| 单位名称 | 开封仪表有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业登记 注册类型 | □1、国有企业 □2、集体企业 □3、股份合作企业 □4、联营企业 █5、有限公司 □ 6、股份有限公司 □7、私营企业 □8、港澳台投资企业 □ 9、外商投资企业 |  |  |
| 注册时间 | 2003.12.22 | 注册资金 | 5029万元 |
| 联 系 人 | 吴志军 | 联系电话 |  |
| 通讯地址 | 开封市汴京路38号 | Email |  |
| 技术难题 或需求所 属领域 | █1、装备制造 □2、化工新材料 □3、新一代信息技术 □4、新能源及新能源汽车 □5、现代农业 □6、食品工业 □7、生物医药及健康 □8、现代家居 □9、纺织服装 □10、其他 |  |  |
| 技术难题及需求名称：浆液性电磁流量计的研发 |  |  |  |
| 技术难题及需求说明（含技术指标、拟解决技术难题、现有基础条件等） 针对水煤浆中含有铁磁性物质对测量的影响，对传感器部分进行设计 电磁流量计工作时，传感器测量管内产生的磁场会使金属颗粒中的铁磁性物质磁化，单独或与污垢及其它金属成分混合贴附在传感器电极及周围的衬里上，影响电磁流量计工作磁场的稳定。 水煤浆介质自身特性的影响 针对浆液介质对电极部分的影响，对电极结构材料进行重新设计 在水煤浆等液固两相流的流量测量中，当固体颗粒和纤维擦过电极表面时，与电极表面的接触电化学电势（即极化电压）突然变化，造成从传感器输出的电极检测信号出现尖脉冲状的浆液噪声干扰，造成流量显示和输出信号的波动。 针对浆液介质多相流的特点。开展转换器的研发 多相流计量一直属于世界难题，设计一种全新的转换器，以适应浆液介质测量，为多相流检测技术积累技术数据经验。 准确度等级：0.5 重复性：0.16 流速范围：0~15m/s 温度范围：-40~80度 现场显示：瞬时流量、累计流量、电导率、流速等 具有功能：双向计量、自诊断（如电极绝缘或腐蚀、衬里变形、满管、电导率、励磁线圈绝缘、温度等） 输出信号：4~20mA、脉冲/频率、报警 通讯：485、HART(可选FF、PA) 电源：85~265VAC或12~42VDC 响应时间：2~6s 波动量：0.5方 |  |  |  |
| 企业简介（企业实力规模、现有研发能力、上年度产值及经营状况等，限200字以内） 开封仪表有限公司，前身为开封仪表厂，始建于1958年，原机械工业部直属重点企业,2003年改制为民营企业。经过六十余年的发展壮大，现在已是国家流量仪表骨干企业。 公司位于开封市汴京路38号，占地面积约9万平方米，现有员工500余人，综合实力在全国流量仪表生产企业中名列前茅，是研制生产流量仪表、流量测量装置及液位仪表的专业公司。2022年度产值2.1亿元。经营状况良好。 |  |  |  |
| 拟合作方式 | █ 1、合作开发 □2、技术转让 □3、技术入股 □4、许可使用 □5、合作新办企业 □6、其它 |  |  |